خلا شکن چیه؟

You — 19:09

# خلا شکن

**خلا شکن** وسیله‌ای است که روی دهانه خروجی آب از لوله نصب می‌شود و نوعی از مانع جریان برگشت است. اگر فشار آب داخل شبکه لوله‌کشی کمتر از فشار اتمسفر شود، این وسیله بلافاصله راه ارتباطی بین شبکه لوله‌کشی و مسیر خروجی آب را مسدود نموده و با وارد نمودن هوا به مسیر خروجی، فشار داخلی آن را به فشار اتمسفر می‌رساند و با تخلیه ثقلی آب باقی‌مانده در مسیر خروجی، از جریان برگشت جلوگیری می‌شود [Clause 16-1, Page 27].

---

**توضیح:**
خلا شکن برای جلوگیری از بازگشت آب آلوده یا مواد دیگر به شبکه آب آشامیدنی طراحی شده است و در مواقعی که فشار شبکه کاهش می‌یابد، از ورود آلودگی به سیستم جلوگیری می‌کند.

Assistant — 19:09

Clause 16-1, Page 27

در حالت مدل قوی تر :

خلا شکن چیه؟

You — 19:10

# خلا شکن

**خلا شکن** وسیله‌ای است که روی دهانه خروجی آب از لوله نصب می‌شود و نوعی از مانع جریان برگشت است. اگر فشار آب داخل شبکه لوله‌کشی کمتر از فشار اتمسفر شود، این وسیله بلافاصله راه ارتباطی بین شبکه لوله‌کشی و مسیر خروجی آب را مسدود نموده و با وارد نمودن هوا به مسیر خروجی، فشار داخلی آن را به فشار اتمسفر می‌رساند و با تخلیه ثقلی آب باقی‌مانده در مسیر خروجی، از جریان برگشت جلوگیری می‌شود [Clause 16-1, Page 27].

Assistant — 19:10

Clause 16-1, Page 27

استاندرادهایی که برای انتخاب فلنچ چدنی باید بدونیم چیا هستند

You — 19:13

برای انتخاب فلنچ چدنی، استانداردهای زیر باید مد نظر قرار گیرند:

1. **استانداردهای مشابه**: انتخاب فلنج چدنی باید مطابق با استانداردهای مشابه و مشخصات دیگر باشد [Clause 16-10, Page 71].
2. **نوع و اندازه**: نوع، اندازه و جنس فلنج باید با توجه به شرایط خاص تأیید شود [Clause 16-10, Page 71].
3. **استانداردهای ASME B**: فلنج‌ها باید با استانداردهای ASME B مطابقت داشته باشند [Clause 16-5, Page 226].

این الزامات به منظور اطمینان از کیفیت و ایمنی در سیستم‌های لوله‌کشی بهداشتی ضروری هستند.

Assistant — 19:13

Clause 16-10, Page 71Clause 16-5, Page 226

در حالت مدل قوی تر :

استاندرادهایی که برای انتخاب فلنچ چدنی باید بدونیم چیا هستند

You — 19:13

# استانداردهای مورد نیاز برای انتخاب فلنج چدنی

بر اساس مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی)، استانداردهای زیر برای انتخاب فلنج چدنی باید مد نظر قرار گیرند:

## 1. استانداردهای اصلی

فلنج‌های چدنی باید بر اساس یکی از استانداردهای زیر انتخاب شوند [Clause 16-3-4-5, Page 70]:

### فلنج چدنی چکش‌خوار دنده‌ای:
- **EN1092-2**
- **ISO7005-2**

### فلنج چدنی دنده‌ای:
- **EN1092-2**
- **ISO7005-2**

### فلنج فولادی دنده‌ای:
- **EN1092-1**
- **ISO7005-1**
- **ASME**

## 2. الزامات کلی

- فلنج‌های مورد استفاده در لوله‌کشی گالوانیزه فولادی برای توزیع آب سرد و گرم مصرفی داخل ساختمان باید از جنس چدنی چکش‌خوار، فولادی گالوانیزه یا فولادی زنگ‌ناپذیر با اتصال دنده‌ای مخصوص بوده و از نظر بهداشتی با استاندارد NSF61 یا استاندارد مشابه معتبر دیگر مورد تأیید تطابق داشته باشند [Clause 16-3-4-5, Page 69].

- انتخاب فلنج باید بر اساس نوع دنده باشد [Clause 16-3-4-5, Page 72].

## 3. شرایط انتخاب از استانداردهای دیگر

انتخاب فلنج چدنی از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، اندازه، نوع ساخت، نوع دنده و مشخصات دیگر مشابه استانداردهای مقرر بالا بوده و مورد تأیید باشد [Clause 16-5, Page 70].

---

**توجه:** تمامی فلنج‌ها باید با توجه به شرایط دما، فشار کار و الزامات بهداشتی انتخاب شوند.

Assistant — 19:13

Clause 16-3-4-5, Page 69Clause 16-3-4-5, Page 70Clause 16-3-4-5, Page 72Clause 16-5, Page 70